СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ АРМ-ТРЦ

Версия 2.33.1

- Уточнён расчёт режима АЛС для кодирующих концов, находящихся на границе раздела аппаратуры (кодирование двумя КТ с одного кодирующего конца)

- Уточнён расчёт контрольного режима

- Исправлена ошибка при расчёте рельсовых цепей, которые одновременно связаны по двум схемам КСС

- Добавлено отображение выходных контактов путевых приёмников в зависимости от несущей частоты

- Добавлена проверка корректности установки ёмкости конденсатора в схеме кодирования

- Добавлена возможность быстрой замены несущей и модулирующей частоты рельсовой цепи (рельсовая цепь, генератор, путевые приёмники)

- Добавлен вывод предупреждения о наличии в проекте нескольких марок путевых приёмников и генераторов

- Переработано формирование отчёта, теперь в него выводятся следующие данные:

- титульный лист

- содержание

- условия составления регулировочных таблиц

- описание регулировочных таблиц

- регулировочные таблицы режима КРЦ и АЛС

- требования к регулировке рельсовых цепей

- описание схем рельсовых цепей

- схемы рельсовых цепей

- схемы каналов передачи сигнала АЛС и АЛС-ЕН

- сообщения, полученные при построении регулировочных таблиц

- Добавлена сортировка библиотек по наименованию

- Добавлен вывод наименований элементов в панели библиотек

- Элементы "Автоматический выключатель", "Устройство защиты от перенапряжений" и "Шкаф грозозащиты" перенесены в библиотеку "Защитные элементы"

- В библиотеку "Защитные элементы" добавлен элемент "Устройство вводно-защитное" (ВЗУ-ЭЦС, ВЗУ-ЭЦС-Е, ВЗУ-ЭЦС-М)

- В библиотеку "Защитные элементы" добавлен элемент "Варисторный модуль" (ВМ-130, ВМ-250, ВМ-320)

- В библиотеку "Разное" добавлен вспомогательный элемент "Переезд"

- В библиотеку "Кабель, соединительные провода" добавлен элемент "Клемма"

Версия 2.32.2

- Добавлена возможность расчёта рельсовых цепей на перегонах, оборудованных системой АЛСО с подвижными блок-участками

- Откорректирован вывод предупреждений и ошибок для расчёта шунтового режима при шунте на неконтролируемом ответвлении

- В связи с закрытием доступа на ftp://asush2-ftp.orw.oao.rzd изменена проверка наличия новой версии при запуске АРМ-ТРЦ и вручную (меню Справка-О программе-Проверить наличие новой версии). При наличии доступа в интернет проверка осуществляется на сайте ООО “ГК ИМСАТ”

Версия 2.32.1

- Добавлен генератор микропроцессорный путевой ГМП1, ГМП1-Р (05004-00-00 ТР, разр. ОАО "ЭЛТЕЗА")

- Добавлен приемник микропроцессорный путевой ПМП1, ПМП1-Р (05005-00-00 ТР, разр. ОАО "ЭЛТЕЗА")

- Добавлена возможность в параметрах расчёта задать формат вывода напряжения путевого приёмника в регулировочную таблицу в вольтах (В) или милливольтах (мВ). Вывод в мВ необходимо использовать для путевых приёмников ПМП1, ПМП1-Р

Версия 2.31.9

- Исправлена ошибка запуска, если в пути есть кириллица

- Исправлена ошибка расчёта рельсовых цепей, соединённых схемой КСС на 2-х съездах

Версия 2.31.8

- Исправлена ошибка проверки неподключенных узлов дроссель-трансформатора

Версия 2.31.7

- Исправлена ошибка вывода примечания регулировочной таблицы режима КРЦ для измерительного прибора Ц4380

- Добавлен генератор тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов ГП3С-Р

- Добавлены путевые приёмники тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов ППЗС-ДМ и ПП3С-ДРМ

- Исправлено некорректное выделение соединительных проводов, подключённых к наклонной рельсовой линии

- Исправлено отображение стрелочного соединителя для автономной тяги

Версия 2.31.6

- У конденсатора добавлена возможно изменять тип подключения (последовательно/параллельно)

- Расчёт регулировочной таблицы для измерительного прибора B7-63 выполняется в соответствии с письмом ЦШТех-17/3 от 28.04.2014г.

- Добавлена проверка разрешенных частот перегонных ТРЦ в соответствии с 410306-ТМП АБТЦ-03 (раздел 6 – методика выбора частот и длин ТРЦ в системе АБТЦ). Ранее проверялось только превышение длины. В рельсовых цепях РЦ1 и РЦ2 разрешено использовать только частоты 580, 720 и 780, теперь это тоже проверяется

Версия 2.31.5

- Исправлена ошибка отображения выводов и перемычек путевого трансформатора ПОБС-2Г, ПОБС-2М, ПОБС-2МП

Версия 2.31.4

- Для дроссель-трансформатора добавлена возможность указать направление перемычки при подключении релейного/питающего конца между рельсовыми линиями (при подключении около изолирующего конца направление перемычки определяется автоматически)

Версия 2.31.3

- Уточнены рекомендации об установке выхода фильтра ФПМ

- Для генератора ГП3 и ГП3С увеличено минимальное напряжение с 1.2 В до 1.4 В, т.к. не все экземпляры генераторов позволяют установить напряжение ниже 1.4 В

Версия 2.31.2

- Уточнён расчёт рельсовых цепей при наличии схемы КСС (точнее учитывается утечка сигнала в смежную ТРЦ через схему КСС)

Версия 2.31.1

- Для перегонных ТРЦ формируется список возможных имён путевого приёмника по имени рельсовой цепи, а также имени смежных рельсовых цепей. Например, для рельсовой цепи Н2П-Н4П и при наличии смежной Н6П-Н8П будут сформированы следующие имена: Н2П, Н4П, Н6П, Н8П. Имя путевого приёмника можно задать вручную или выбрать из списка

- Изменены типы рельсовых цепей, теперь они определяется автоматически:

- не определён - нет элементов на листе

- разветвлённая - на листе есть стрелки

- неразветвлённая - на листе нет стрелок

Версия 2.31

- В рельсовую линию добавлен параметр "Специализация по направлению". Он позволяет исключить из расчёта неиспользуемые пути кодирования АЛС

Оба направления:

Специализация по направлению направо:

Специализация по направлению налево:

- Добавлена проверка проводов КСС, они могут быть только у питающего/релейного конца у изолирующего стыка

- Добавлена проверка проводов КСС, если они есть одновременно на питающем и на релейном конце, то они не должны указывать на один и тот же лист

- В таблицу КРЦ выводится расчётное значение максимальной мощности сигнала, формируемого генератором

- Добавлен вывод обозначений для регулировочной таблицы КРЦ и АЛС

Версия 2.30

- Добавлен путевой трансформатор ПОБС-2АГВ, ПОБС-2МП

- Уточнены рекомендации об установке коэффициента трансформации уравнивающего трансформатора, в том числе и при наличии режима КЗО

- Запрещено подключение уравнивающего трансформатора на питающем конце

- Добавлена проверка установки более одного уравнивающего трансформатора на релейном конце

- Добавлена возможность изменять размеры проводов для подключения двух путевых приёмников

- Регулировочная таблица режима КРЦ формируется для двух измерительных приборов: Ц4380, B7-63 (в предыдущих версиях таблица для B7-63 выводилась только в отчёт).

- Пересчёт для B7-63 выполнен в соответствии с письмом ЦШТех-12/96 от 03.08.2012г.

- Добавлена проверка соответствия марки генератора и путевого приёмника

- Добавлена проверка соответствия марки генератора и фильтра

- Уточнён расчёт перегонных ТРЦ, для некоторых рельсовых цепей увеличено максимально допустимое напряжение путевого приёмника с 1.6 до 1.65

- Исправлена ошибка отображения перемычки уравнивающего трансформатора УТ3 для совмещённого конца перегонной рельсовой цепи

- К уравнивающему трансформатору снизу разрешено подключать только путевой приёмник

Версия 2.29

- У дроссель-трансформатора добавлена возможность указать наличие дополнительного дроссель-трансформатора в цепи заземления или отсоса

- Добавлена возможность расчёта станционных рельсовых цепей при наличии режима КЗО на ответвлении с путевым приёмником А

- Для рекомендаций по изменению выхода фильтра и установке уравнивающего трансформатора добавлена кнопка "показать" для перехода к элементу

- Добавлена проверка наличия уравнивающего трансформатора на всех релейных концах рельсовой цепи

- Уточнены рекомендации об установке или увеличении коэффициента трансформации уравнивающего трансформатора

- Добавлены рекомендации об уменьшении коэффициента трансформации уравнивающего трансформатора в случае некорректной установки

- Добавлена возможность задавать в параметрах проекта имя подразделения и инвентарный номер для вывода на титульный лист отчёта

Версия 2.28

- Добавлена возможность задавать пикет места подключения соединительных проводов для перегонных рельсовых цепей. Пикет необходимо задавать только цифрами, без символов ПК и +. Пикет выводится на чертёж.

- Добавлена возможность автоматического расчёта длины рельсовой линии по пикетам соединительных проводов для перегонных рельсовых цепей

- Добавлена проверка длины рельсовой линии, заданной вручную для перегонных рельсовых цепей, она должна быть равна разнице пикетов соединительных проводов (при наличии пикетов)

- Исправлен список номинальных сопротивлений у резистора РМР (резистор малогабаритный регулируемый): 1.1, 1.2 и 6.0 Ом

- Добавлен в базу резистор малогабаритный нерегулируемый РМН: 1.1 Ом и 1.2 Ом

- Добавлены в базу параметры дроссель-трансформаторов ДТ-0.2 при подключении только основной обмотки и в обход дроссель-трансформатора

- Исправлена ошибка вывода в регулировочную таблицу КРЦ длин станционной рельсовой цепи с питанием из середины (перепутаны длины концов А и Б)

Версия 2.27

- Добавлен элемент "Шкаф грозозащиты" ШКГ

- Добавлен генератор и путевой приёмник тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов ГП3С и ППЗС

- Для элемента стрелка добавлен тип стрелочного перевода "глухое пересечение". Добавлены в базу параметры и геометрические размеры глухого пересечения для типа рельсов Р43 (крестовина 2/6, 2/9, 2/11), Р50 (крестовина 2/6, 2/9, 2/11) и Р65 (крестовина 2/9, 2/11)

- Добавлены в базу параметры сдвоенного путевого трансформатора ПОБС-2Г (два соединённых ПОБС-2Г с коэффициентами трансформации n=19)

- В отображении схем кодирования АЛС и АЛС-ЕН убран контакт кодово-включающего реле КВ, теперь он отображается на схеме рельсовой цепи. Например, отображении канала АЛС 50 Гц теперь выглядит так:

- Добавлена возможность выбора канала кодирования АЛС с кодовым трансформатором БФРЧ-К разработки ЦКЖТ ПГУПС для частот 25, 50 и 75 Гц

- Добавлена возможность выбора канала кодирования АЛС с бесконтактным коммутатором тока БКТ для частот 25, 50 и 75 Гц

- В конденсатор в схеме кодирования Ск добавлено отображение контакта кодово-включающего реле КВ (за исключением кодового трансформатором БФРЧ-К, который подключается без использования контактов реле КВ) с возможностью шунтирования конденсатора. Шунтирование может быть установлено вручную или автоматически. Автоопределение шунтирования учитывает тип проекта (станция/перегон) и вид тяги.

- Уточнён расчёт режимов работы контроля рельсовых цепей в зависимости от шунтирования конденсатора контактом кодово-включающего реле КВ

- Добавлена возможность расчёта рельсовых цепей, выполненных по альбому 7600-ТМП (модуль временного блок-поста). Отличительной особенностью является расположение генератора в середине станционной разветвлённой рельсовой цепи, использование генератора и путевых приёмников с цифровой обработкой сигналов, а также наличие канала кодирования АЛС с бесконтактным коммутатором тока БКТ.

- Добавлена возможность расчёта станционных рельсовых цепей при наличии в середине дроссель-трансформатора для отсоса или заземления

- Исправлена ошибка запуска АРМ-ТРЦ на некоторых компьютерах с Windows 7: Инициализатор типа "<Module>" выдал исключение

- Длина рельсовой линии округляется до целого в большую сторону

- Обновлено руководство пользователя

Версия 2.26

- Добавлена возможность расчёта ТРЦ при наличии схемы КСС на питающем конце, выполненных по альбомам ТРЦ-АТ (АЛС 25,50,75)-С-97, ТРЦ-ЭТ00 (АЛС50)-С-96, ТРЦ-ЭТ50 (АЛС 25,75)-С-96:

Добавлены провода А, Б для схемы КСС на питающем конце (левые/правые). При такой схеме генератор необходимо подключать только на одной из двух рельсовых цепей, соединённых схемой КСС. Например, питающие концы рельсовых цепей 14СП и 16-22СП, соединённые по схеме КСС будут выглядеть так:

| Питающий конец 14СП | Питающий конец 16-22СП |
| --- | --- |

Информация о наличии схемы КСС на питающем конце выводится в регулировочную таблицу

- В заголовке листа выводится вид тяги

- автономная тяга: ЧДП (480/12) – АТ

- электротяга постоянного тока: ЧДП (480/12) – ЭТ00

- электротяга переменного тока: ЧДП (480/12) – ЭТ50

- электротяга постоянного/переменного тока: ЧДП (480/12) – ЭТ00/ЭТ50

- Исправлена ошибка автоматического определения длины кабельной линии по ординате для рельсовой цепи с питанием из середины при наличии ПОБС и ДТ на питающем конце

- Уточнены параметры и геометрические размеры перекрёстной стрелки, добавлена вторая ордината

- Добавлена проверка разницы первой и второй ординаты перекрёстной стрелки на соответствие геометрическим размерам стрелки

- Добавлены параметры элементов для расчёта АЛС-ЕН 175 Гц при наличии схемы КСС с РТ

Версия 2.25

- Уточнен расчёт АЛС 50Гц

- Добавлена возможность расчёта АЛС 25 Гц c выбором канала кодирования: ПТ-25МП-2 или ПЧ 50/25-100 (Параметры-Параметры расчёта)

- Добавлена возможность расчёта АЛС 75 Гц

- Добавлена возможность расчёта АЛС-ЕН 175 Гц

- Добавлен вывод в отчёт канала кодирования АЛС и АЛС-ЕН

- Добавлена проверка длин перегонных ТРЦ в соответствии с 410306-ТМП АБТЦ-03 (раздел 6 – методика выбора частот и длин ТРЦ в системе АБТЦ)

- Добавлена проверка чередования несущих частот перегонных ТРЦ в соответствии с 410306-ТМП АБТЦ-03 (раздел 6 – методика выбора частот и длин ТРЦ в системе АБТЦ)

- Добавлена проверка корректности выбора марки для дроссель-трансформатора при подключении только основной обмотки и в обход дроссель-трансформатора

- Добавлена проверка длины кабельной линии, заданной вручную: она не должна быть меньше ординаты места подключения аппаратуры (при наличии ординаты)

- Добавлена проверка длины рельсовой линии, заданной вручную: она должна быть равна разнице ординат соседних элементов (при наличии ординат)

- Добавлена проверка корректности топологии перегона: листы, связанные через межлистовые соединители не должны образовать кольцо

- Добавлена проверка корректности положения светофора, он должен быть подключен около питающего/релейного конца перегонной ТРЦ

- Для кабельной линии параметр "Авторасчёт длины" заменён на "Определение длины" со следующими вариантами:

  - вручную

  - автоматически по ординате

  - автоматически по сопротивлению

- Для кабельной линии добавлена возможность автоматически рассчитать длину по сопротивлению кабеля. Для этого необходимо установить у параметра "Авторасчёт длины" значение “автоматически по сопротивлению” и задать сопротивление кабеля в Ом.

- Для кабельной линии расширено обозначение с учётом способа задания длины. Например, для кабеля парной скрутки, диаметром жилы 0.9 и длиной 869 метров возможны следующие обозначения:

  - 869-2x0,9 – длина задана вручную

  - 869*-2x0,9 – длина определена автоматически по ординате изолирующего стыка или соединительных проводов с учётом запаса

  - 869**-2x0,9 – длина определена автоматически по сопротивлению кабеля (в примере эквивалентное сопротивление равно 50 Ом)

- Для рельсовой линии расширено обозначение с учётом способа задания длины. Например, для рельсовой линии Р65 длиной 120 метров возможны следующие обозначения:

  - 120 м. (Р65) – длина задана вручную

  - 120* м. (Р65) – длина определена автоматически по разнице ординат соседних элементов

- Добавлен вывод обозначений в левом нижнем углу листа:

- Регулировочная таблица режима КРЦ в отчёте формируется для двух измерительных приборов: Ц4380, B7-63. Пересчёт для B7-63 выполнен в соответствии с письмом ЦШТех-12/96 от 03.08.2012г.

Версия 2.24

- Исправлена ошибка проверки наличия дроссель-трансформатора ДТ или путевого трансформатора ПОБС на релейном/питающем конце при подключении сдвоенного путевого трансформатора ПОБС

- Уточнены сообщения при проверке коэффициентов трансформации путевого трансформатора ПОБС и дроссель-трансформатора ДТ на питающих и релейных концах.

- Для удобства рисования схем с большим числом элементов добавлена возможность увеличивать размеры листа до 1.5 раз от стандартного размера А4

Версия 2.23

- Добавлена проверка наличия новой версии при запуске АРМ-ТРЦ и вручную (меню Справка-О программе-Проверить наличие новой версии), и настройки сервера для проверки обновлений АРМ-ТРЦ (меню Редактирование-Настройки)

- Для кабельной линии убран параметр "Назначение кабеля", теперь определяется автоматически по подключённым приборам

- Для кабельной линии парная скрутка и диаметр жилы выводятся на чертёж вместе с длиной кабеля

- Длина кабельной линии округляется до целого в большую сторону

- Добавлен новый элемент "Конденсатор" (конденсатор с последовательным включением, БЕЗ КОДИРОВАНИЯ)

- Добавлен новый элемент "Сдвоенный путевой трансформатор" (два соединённых ПОБС-5Г с коэффициентами трансформации n=6,55)

- Уточнены параметры дроссель-трансформаторов при подключении только основной обмотки и в обход дроссель-трансформатора

- К дроссель-трансформатору разрешено подключать провода для схемы КСС 12 и 1234 (для съездов с ДТ оборудованных схемой КСС без РТ)

- Добавлена проверка корректности подключения проводов для схем КСС

- Исправлена ошибка вывода в отчёт наличия режимов КСС для таблицы КРЦ

- Добавлена проверка минимальной длины кабельной линии. Выводится предупреждение, если длина кабельной линии менее 50 метров.

- Добавлена проверка длин кабельной линии питающего и релейных концов. Выводится предупреждение, если разница длин кабелей белее чем в 3 раза отличается от длины рельсовой линии между генератором и путевым приёмником.

- Добавлены параметры симметричной стрелки Р65 крестовина 1/6 (проект ПТКБ ЦП 2307.00.000)

- для уравнивающего трансформатора УТ3 выводится перемычка первичной обмотки для настойки на несущую частоту

- В соединительных проводах добавлена возможность задавать параметры кабеля (марка, длина, диаметр жилы, дублирование жил) в случае подключения удалённого путевого ящика к дроссель-трансформатору или рельсовой линии с использованием кабельной линии. Подключение путевого ящика к рельсовой линии и к основной обмотке дроссель-трансформатора (подключение сверху в обход ДТ) при помощи кабеля производится через кабельную муфту. Для этого в редакторе свойств соединительных проводов необходимо установить параметр "Подключение кабелем".

Возможные варианты подключения путевого ящика

| Подключение путевого ящика к рельсовой линии при помощи соединительных проводов | Подключение путевого ящика к рельсовой линии при помощи соединительных проводов и кабеля | Подключение путевого ящика к дроссель-трансформатору при помощи кабеля |
| --- | --- | --- |
| Подключение путевого ящика в обход дроссель-трансформатора при помощи соединительных проводов | Подключение путевого ящика в обход дроссель-трансформатора при помощи соединительных проводов и кабеля |  |

- Добавлена возможность автоматического изменения стороны подключения соединительных проводов к наклонной рельсовой линии при изменении размеров горизонтальной части за точку изменения размеров

- Добавлена возможность расчёта режима АЛС для релейных концов, оборудованных схемой КСС

- Добавлена проверка подключения конденсатора Ск

- Добавлена проверка подключения резисторов Rк и Rз

- Добавлена проверка подключения трансформаторов ПОБС, ДТ, УТ3

- Добавлены рекомендации по установке уравнивающих трансформаторов

Версия 2.22

- добавлено устройство защиты от перенапряжений ВОЦН-24, ВОЦН-36

- отключена проверка наличия уравнивающего трансформатора УТ3 для рельсовой цепи с одним путевым приёмником

- на титульный лист отчёта выводится общее количество листов

- исправлена ошибка отображения идентификатора отчёта на листах с портретной ориентацией

- в связи с частыми ошибками пользователей при подключении аппаратуры к дроссель-трансформатору и путевому ящику переработан механизм подключения соединительных проводов:

  - для соединительных проводов убран параметр "Направление перемычки", теперь определяется автоматически по месту подключения

  - для соединительных проводов убран параметр "Вид", теперь определяется автоматически по месту подключения

  - для путевого ящика соединительных проводов убран параметр "Показывать", теперь определяется автоматически по подключённой аппаратуре

  - для соединительных проводов добавлен параметр "Сторона подключения к наклонной рельсовой линии"

  - к дроссель-трансформатору снизу разрешено подключать только кабельную линию либо соединительные провода

Версия 2.21

- элемент "Автоматический выключатель QF" переименован в "Автоматический выключатель"

- элемент "Выравниватель ВОЦН" переименован в "Устройство защиты от перенапряжений"

- добавлено устройство защиты от перенапряжений: УЗП1-500, РВНШ-250, РВНН-250

- добавлен реактор: РОБС-3, РОБС-3А, РОБС-3М, РОБС-3Г

- добавлен дроссель-трансформатор: ДТЕ-0.2-500, ДТЕ-0.2-1000, ДТЕ-0.2-1500, ДТ-0.4-1500, ДТЕ-0.4-1500, ДТЕ-0.6-500, ДТЕ-0.6-1000

- для путевого трансформатора ПОБС-2А(М,Г) коэффициент трансформации 13 заменён на 13,3

- марка резисторов Rз и Rк выводится на чертёж

- марка и номинал автоматического выключателя выводится на чертёж

- марка конденсатора Cк выводится на чертёж

- исправлена ошибка проверки кабельной линии на релейном конце при наличии схемы КСС

- исправлена ошибка вывода в регулировочную таблицу длины станционной рельсовой цепи с питанием из середины

- добавлена проверка наличия более одной кабельной линии на питающем или релейных концах

- добавлена проверка наличия путевого трансформатора ПОБС или дроссель-трансформатора ДТ на питающих и релейных концах

- добавлена проверка коэффициентов трансформации путевого трансформатора ПОБС и дроссель-трансформатора ДТ на питающих и релейных концах

- уточнены типы рельсов, марки крестовин и геометрические размеры стрелочных переводов

- для разветвлённых рельсовых цепей добавлена проверка минимально допустимой длины рельсовой линии с учётом геометрических размеров стрелочных переводов

- добавлена проверка порядка следования ординат элементов станционных ТРЦ

- добавлена проверка выхода элементов за пределы листа

- добавлена возможность сформировать отчёт, который включает в себя: титульный лист, регулировочные таблицы, схемы рельсовых цепей и др.

- добавлена возможность задавать наименование дороги, ФИО и должности для титульного листа регулировочных таблиц (Параметры проекта - Оформление выходной документации)

- обновлено руководство пользователя

Версия 2.20

- добавлен разделительный трансформатор РТ (ПРТ-25МП-2)

- добавлены провода для схемы КСС с РТ

- добавлен путевой приёмник ПП1

- исправлена ошибка запуска АРМ, если в пути есть кириллица

- добавлена проверка наличия кабельной линии на питающем и релейных концах

- выводится предупреждение, если коэффициент шунтового и контрольного режима меньше 1.05, раньше только подсвечивалась желтым строка в таблице

- у соединительных проводов убран параметр “Назначение”